# گزارش کامل آزمایش اپتیک: طیف‌سنج (اسپکترومتر) و توری پراش

# چکیده و مقدمه

طیف‌سنج اپتیکی (Spectrometer) در ترکیب با توری پراش (Diffraction Grating) یکی از دقیق‌ترین ابزارهای آزمایشگاه اپتیک موجی است که بر پایه دو پدیده بنیادین پراش فرانهوفر (پرتوهای موازی) و تداخل پرتوهای چندگانه کار می‌کند. این سامانه با تفکیک فضایی طول‌موج‌های مختلف نور بر اساس زاویه انحراف، امکان اندازه‌گیری دقیق خطوط طیفی عناصر (مانند لامپ‌های بخار جیوه، سدیم یا هیدروژن) و تعیین ثوابت اتمی مانند ثابت ریدبرگ را فراهم می‌سازد.

# ۱. کالبدشکافی و اجزای اصلی دستگاه اسپکترومتر

یک اسپکترومتر آزمایشگاهی استاندارد از چهار بخش مکانیکی و اپتیکی دقیق تشکیل شده است که همگی حول یک محور مرکزی مشترک تراز می‌شوند:

## الف) کولیماتور یا موازی‌ساز (Collimator)

این بخش یک لوله فلزی ثابت است که وظیفه دارد پرتوهای واگرای چشمه نور را به جبهه‌موج‌های تخت (پرتوهای موازی) تبدیل کند تا شرط پراش فرانهوفر برقرار شود.

- شکاف ورودی قابل تنظیم (Adjustable Slit): در یک انتهای لوله قرار دارد و با یک پیچ میکرومتری، پهنای آن (معمولاً در حد چند دهم میلی‌متر) تنظیم می‌شود تا باریکه‌ای خطی و تیز از نور وارد دستگاه شود.

- عدسی شیئی موازی‌ساز: در انتهای دیگر لوله (رو به میز مرکزی) قرار دارد. فاصله شکاف تا این عدسی دقیقاً برابر با فاصله کانونی عدسی (f) تنظیم می‌شود تا پرتوها پس از خروج کاملاً موازی باشند.

## ب) میز مرکزی (Prism / Grating Table)

صفحه‌ای دایره‌ای و قابل چرخش در مرکز دستگاه که توری پراش (یا منشور) روی آن در یک نگهدارنده (Holder) قرار می‌گیرد.

- پیچ‌های تراز (Leveling Screws): سه پیچ در زیر میز تعبیه شده است تا صفحه توری دقیقاً در راستای عمود بر محور اپتیکی کولیماتور و تلسکوپ قرار گیرد.

- قابلیت چرخش و قفل: میز می‌تواند مستقل از تلسکوپ بچرخد و زاویه آن روی دایره مدرج خوانده شود.

## ج) تلسکوپ (Telescope)

یک سامانه اپتیکی چرخان حول محور مرکزی که پرتوهای موازی پراش‌یافته از توری را جمع‌آوری کرده و تصویر حقیقی شکاف را برای چشم ناظر تشکیل می‌دهد.

- عدسی شیئی (Objective Lens): پرتوهای موازی را در صفحه کانونی خود متمرکز می‌کند.

- رتیکول یا تار عنکبوتی (Crosshairs / Reticle): دو خط متقاطع بسیار ظریف در صفحه کانونی عدسی شیئی که برای نشانه‌گیری دقیق روی مرکز خطوط طیفی استفاده می‌شود.

- عدسی چشمی (Eyepiece): مانند یک ذره‌بین عمل کرده و تصویر شکاف و خطوط رتیکول را بزرگ‌نمایی می‌کند.

## د) دایره مدرج و ورنیه (Circular Scale & Vernier)

صفحه‌ای مدرج (از 0° تا 360°) که معمولاً به فواصل نیم‌درجه (30 دقیقه قوسی) تقسیم‌بندی شده و مجهز به دو ورنیه در دو طرف قطر (به فاصله 180° از هم) است. استفاده از ورنیه امکان قرائت زوایا با دقت یک دقیقه قوسی (1′ یا 1/60 درجه) را فراهم می‌کند.

# ۲. فیزیک توری پراش و روابط ریاضی حاکم

توری پراش صفحه‌ای شیشه‌ای یا پلاستیکی (در نوع عبوری) یا فلزی (در نوع بازتابی) است که روی آن هزاران شیار موازی و بسیار نزدیک به هم با فواصل یکسان حک شده است.

## ۱. ثابت توری (Grating Constant - d)

اگر در هر واحد طول (مثلاً هر میلی‌متر یا هر متر) تعداد N خط (شیار) وجود داشته باشد، فاصله مرکز تا مرکز دو شکاف متوالی را ثابت توری یا گام توری می‌نامند:

d = 1 / N

مثال عددی: برای یک توری استاندارد آزمایشگاهی با 600 خط در میلی‌متر (600 lines/mm)، ثابت توری برابر است با:

d = 1 / 600 mm⁻¹ ≈ 1.667 × 10⁻⁶ m = 1667 nm

## ۲. معادله اصلی توری پراش (تداخل سازنده و ماکزیمم‌های اصلی)

هنگامی که یک جبهه‌موج تخت با طول‌موج λ به طور عمود بر سطح توری می‌تابد، بر اساس اصل هویگنس-فرنل، هر شکاف توری مانند یک چشمه موج ثانویه عمل کرده و موجک‌های کروی را در تمام جهات منتشر می‌کند. پرتوهایی که با زاویه θ نسبت به خط عمود بر توری منحرف می‌شوند، نسبت به پرتو شکاف مجاور خود دارای اختلاف راه اپتیکی (Δx) هستند:

Δx = d · sin(θ)

و اختلاف فاز متناظر بین دو شکاف متوالی برابر است با:

Δφ = (2π / λ) · Δx = (2π / λ) · d · sin(θ)

شرط تداخل سازنده (تشکیل ماکزیمم‌های اصلی یا خطوط روشن طیفی) این است که اختلاف راه اپتیکی مضرب صحیحی از طول‌موج باشد:

d · sin(θ_m) = m · λ   (m = 0, ±1, ±2, ...)

در این رابطه، عدد صحیح m را مرتبه پراش (Order of Diffraction) می‌نامند:

- مرتبه صفرم (m = 0): در زاویه θ = 0° برای تمام طول‌موج‌ها رخ می‌دهد. بنابراین در مرکز، تمام رنگ‌ها روی هم افتاده و یک خط مرکزی هم‌رنگ با چشمه نور اولیه دیده می‌شود.

- مرتبه‌های اول و بالاتر (m = ±1, ±2, ...): چون زاویه پراش θ_m = arcsin(m·λ / d) به طول‌موج λ وابسته است، نورهای با طول‌موج بلندتر (قرمز) بیشتر از نورهای با طول‌موج کوتاه‌تر (بنفش) منحرف می‌شوند (برخلاف منشور که در آن نور بنفش بیشتر منحرف می‌شود).

- حالت تابش مایل (Oblique Incidence): اگر پرتو فرودی بر سطح توری عمود نباشد و با خط عمود بر توری زاویه θ_i بسازد، معادله عمومی توری به شکل زیر درمی‌آید:

d · (sin(θ_i) + sin(θ_m)) = m · λ

## ۳. توزیع شدت در توری پراش (ترکیب پراش تک‌شکاف و تداخل N شکاف)

شدت نور در زاویه θ روی پرده یا در تلسکوپ، حاصل‌ضرب دو عامل پراش از یک شکاف به پهنای a و تداخل ناشی از N_t شکاف کلی روشن‌شده است:

I(θ) = I₀ · [sin(β) / β]² · [sin(N_t · γ) / sin(γ)]²

که در آن متغیرهای بی‌بعد β (مربوط به پراش تک‌شکاف) و γ (مربوط به تداخل چندشکافی) عبارتند از:

β = (π · a · sin(θ)) / λ
γ = (π · d · sin(θ)) / λ

- عبارت [sin(β) / β]² پوش پراش است که شدت کلی مرتبه‌های مختلف را کنترل می‌کند.

- عبارت [sin(N_t · γ) / sin(γ)]² عامل تداخل است. از آنجا که در توری پراش تعداد کل شکاف‌های روشن‌شده (N_t) بسیار بزرگ است (معمولاً چند هزار شکاف)، قله‌های ماکزیمم اصلی بسیار تیز، باریک و پرنور شده و ناحیه بین آن‌ها تقریباً کاملاً تاریک می‌شود.

## ۴. حداکثر مرتبه قابل مشاهده (m_max)

از آنجا ک